Uzupełnienie kosztorysów, STWiOR

1/ Poz.14 –parapety wewnętrzne

odp.1. Parapety wewnętrzne – płyty postformingowe laminowane, spiekane (HPL), kolor

piaskowca.

2/ Poz. 17-wykładziny homogeniczne

odp.2. Wykładziny homogeniczne:

W projekcie zastosowano homogeniczne i heterogeniczne wykładziny podłogowe z winylu, wykładziny typu obiektowego, do pomieszczeń mokrych i sportowe.

a) pomieszczenia sanitarne (łazienki przy szatniach, wc w pomieszczeniach socjalnych, szatnie, pomieszczenie gospodarcze) – wykładzina homogeniczna spawana do pomieszczeń mokrych z elementami antypoślizgowymi:

-  kolory: 3476379  (wg Tarkett Wateroom Concept Granit Multisafe – lub równoważne),

- klasa użytkowa: klasa 31 wg EN 685 komercyjna

- grubość całkowita: 2,50 mm wg EN 428

- grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm wg EN 429

- odporna na nacisk punktowy wg EN 424

- całkowita masa powierzchniowa 3060g/m2 wg EN 430

- zabezpieczenie poliuretanowe – brak

- grupa ścieralności: P wg EN 660-2

- wgniecenie resztkowe: 0,03mm wg EN 433

- dobra odporność chemiczna wg EN 423

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach i nacisk punktowy

wg EN 424,  425

- stabilność wymiarów <0.40% wg EN 434

- klasa antypoślizgowości: R10 DIN 51130

- klasa ogniotrwałości  Bfls1  wg EN 13501-1

- właściwości antystatyczne <2kV wg EN 1815

- absorpcja akustyczna 4dB wg EN ISO 140-8

- odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 > 6

- przewodzenie ciepła 0.013 m2K/W

- odporna na rozwój bakterii i grzybów EN ISO 846-A/C

Kolorystyka i parametry techniczne wg sg Tarkett Wateroom Concept Granit Multisafe lub równoważne.

b) pomieszczenia komunikacja (korytarze), recepcje, pomieszczenia socjalne, sale

rehabilitacji, oraz wc ogólnodostępne  - wykładzina homogeniczna spawana obiektowa:

- kolory: 832 (NSC S 6020-Y30R), 850 (NCS S 1020-Y20R)  (wg Tarkett iQ Optima  – lub równoważne), dodatkowo kolorystyka logo zgodnie z rysunkiem kolorystyki podłóg,

- klasa użytkowa: klasa 34 wg EN 685 komercyjna

- certyfikacja CE

- grubość całkowita: 2,00 mm wg EN 428

- grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm wg EN 429

- odporna na nacisk punktowy wg EN 424

- całkowita masa powierzchniowa 2800g/m2 wg EN 430

- zabezpieczenie poliuretanowe – tak wzomocnione poliuretanem IQ PUR

- grupa ścieralności: T wg EN 660-2

- wgniecenie resztkowe: 0,03mm wg EN 433

- dobra odporność chemiczna wg EN 423

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach i nacisk punktowy

wg EN 424,  425

- stabilność wymiarów <0.40% wg EN 434

- klasa antypoślizgowości: R10 DIN 51130

- klasa ogniotrwałości  Bfls1  wg EN 13501-1

- właściwości antystatyczne <2kV wg EN 1815

- absorpcja akustyczna + 4dB wg EN ISO 140-8

- odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 > 6

- przewodzenie ciepła 0.01 m2K/W

- odporna na rozwój bakterii i grzybów EN ISO 846-A/C

- Clean Room test: Klasa A  wg ASTM F51/100

Kolorystyka i parametry techniczne wg Tarkett iQ Optima  lub równoważne

UWAGA: poszczególne rodzaje posadzek zgodnie z rysunkiem nr 3.Rzut posadzek.

3/Poz.18-wykładziny homogeniczne

odp.3. Poz. 18 dotyczy posadzek w pomieszczeniach sanitarnych. Parametry jak w odp.2.a

UWAGA: poszczególne rodzaje posadzek zgodnie z rysunkiem nr 3.Rzut posadzek.

4/Poz.26-Listwy kątowe przyścienne

odp.4. Na ścianach na wysokości 90 cm od powierzchni posadzki zamontować ochronne listwy winylowe, teksturowane, barwione w całej masie grubości 2 mm, szerokości 30 cm oraz przy wejściach zamontować kątowniki ochronne na naroża ścian do wysokości 175 cm od powierzchni posadzki. Wszystkie elementy w kolorze RAL 8016.

Parametry i kolorystyka np. wg katalogu firmy PROMADOR (lub równoważne).

5/Poz.27-Zestaw uchwytów łazienkowych

odp.5. Zestawy uchwytów łazienkowych przystosowujących łazienkę dla osób niepełnosprawnych (dotyczy pomieszczeń o numerach: 1.11.), o wymiarach: stały wc o długości 75 cm (1 szt.), podnoszony wc o długości 75 cm (1 szt.), stały umywalkowy o długości 50 cm (2 szt.), poręcz ścienna prysznicowa stała długości 90 cm (1 szt.), poręcz prysznicowa uchylna z podporą długości 85 cm (1 szt.) oraz siedzisko prysznicowe uchylne 45 x 50 cm (1 szt.). Materiał: stal nierdzewna polerowana. Ilości poręczy są sumą ze wszystkich pomieszczeń z takim wyposażeniem. Montaż zgodnie z zaleceniami wybranego producenta poręczy.

Szczegóły wg rysunku detalu.

6/Poz.28-Wyposażenie pomieszczeń w meble

odp.6. Wyposażenie pomieszczeń w meble np. biurka, krzesła itp., zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

7/Poz29-Proszę podać typ szafek

odp.7. Wyposażenie szatni w szafki (25szt.) i ławki (14mb), zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

8/Poz.31-Drabinki gimnastyczne

odp.8. Drabinki gimnastyczne do siłowni i rehabilitacji, zgodnie z wymaganiami inwestora – 22mb

9/Poz.32-Mobilna ścianka akustyczna – z czego ma być wykonana oraz jej obmiar

odp.9. Mobilna ściana akustyczna  S1:

Ścianka mobilna akustyczna typ 100:

– zbudowana na konstrukcji aluminiowej podwieszonej jednopunktowo na jedno wózkowej szynie nośnej: typ 40,

– ryglowanie paneli ściennych za pomocą mechanizmu sprężynowo- mimośrodowego i elementów teleskopowych między szyną nośną a posadzką oraz między kolejnymi panelami

– grubość paneli: 113 mm

– materiał wykończenia: laminat

– izolacyjność akustyczna: 42 dB

– kształtowniki krawędziowe ukryte

– kolor szyny: RAL 9010

Parametry techniczne i kolorystyka wg katalogu firmy Hufcor (lub równoważne).